化学品安全技术说明书

第一部分  化学品及企业标识

化学品中文名称：盐酸      化学品俗名或商品名：氢氯酸

化学品英文名称：hydrochloric acid; chlorohydric acid

企业名称：扬州市华富化工有限公司     地址：江苏省扬州市江都区仙女镇龙川工业园区

邮编：225200     企业应急电话：05140-86821099

第二部分  成分/组成信息

纯品：[]                      混合物：[√ ]

化学品名称：盐酸

有害物成分                  浓度           CAS   NO 7647-01-0

HCl                        36 %

第三部分  危险性概述

危险性类别:第8.1类  酸性腐蚀品

侵入途径:吸入、食入。

健康危害：接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄，齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。

慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。

环境危害：该物质对环境有危害，应特别注意对水体和土壤的污染。

燃爆危险：不燃。

第四部分  急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。

就医。

吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难时输氧。

如呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食    入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分  消防措施

危险特性：不燃。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生

剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。

有害燃烧产物：氯化氢。

灭火方法及灭火剂：用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用

大量水扑救。

灭火注意事项及措施：消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服。

第六部分  泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。处理过程要注意风向。对污染区用石灰水喷洒中和。处理人员工作毕后要沐浴更衣。

第七部分  操作处置与储存

操作处置注意事项：加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规

程。操作时须佩戴防毒面具（面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防酸工作服，戴耐酸橡胶手套，穿耐酸雨靴。工作场所严禁吸烟。灌装时注意流速，搬运时要轻装轻卸，防止容器损坏。配备相应数量的石灰。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。应与碱类、金属粉末、

卤素（氟、氯、溴）、易燃或可燃物等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业时要注意个人防护。运输按规定路线行驶。

第八部分  接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC（㎎/m3）  15

监测方法： 硫氰酸汞比色法

工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全沐浴和洗

眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空

气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿橡胶耐酸工作服。

手 防 护：戴耐酸橡胶手套。

其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。 工作毕，沐浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的个人卫生习惯。

第九部分  理化特性

外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。

熔点(℃):-114.8 (纯)                相对密度(水=1):1.20

沸点(℃):108.6 (20%)                相对密度(空气=1):1.26

饱和蒸汽压(KPa): 30.66(21℃)        燃烧热（KJ/mol）: 无意义

临界温度（℃）：                     临界压力（MPa）:

闪点(℃):

爆炸上限%(V/V):  无意义             爆炸下限%(V/V):无意义

引燃温度(℃):无意义                  溶解性:与水混溶,溶于碱液。

主要用途：重要的无机化学品,广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业

其他理化性质：分子量:36.46

第十部分  稳定性和反应性

稳定性：稳定                  禁配物：碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。

避免接触的条件：             聚合危害：不聚合

分解产物：氯化氢

第十一部分  毒理学资料

急性毒性：LD50

LC50

第十二部分  生态学资料

生态毒性：                       生物降解性：

非生物降解性：                   生物富集或生物积累性：

其他有害作用：

第十三部分  废弃处置

废弃物性质: 酸性腐蚀品。

废弃处置方法：根据国家和地方有关法规的要求处置。用碱液-石灰水中和，生

成氯化钠和氯化钙，用水稀释后排入下水道。

废弃注意事项：本品含有≤0.05%的氢氟酸，废弃时请关注环保要求。

第十四部分  运输信息

危险货物编号：81013                  UN编号：1789

包装标志：20                         包装类别：Ⅰ

包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱；

耐酸坛、陶瓷罐外木板箱或半花格箱。

运输注意事项：防止日光曝晒。不可混储混运。搬运时要轻装轻放，防止包装

及容器损坏。运输按规定路线行驶。

第十五部分  法规信息

《危险化学品安全管理条例》（国务院第344号）针对危险化学品的安全生产，

使用，储存，运输,装卸等方面都作了相应规定。

《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690—1992），将其划为第8.1类中酸性

腐蚀品。

第十六部分  其它信息

参考文献：（1）、周国泰.化学危险品安全技术全书.化学工业出版社.1997

（2）、夏元询.化学物质毒性全书.上海科学技术文献出版社.1991

填表日期：2004年5月30日

填表部门： 安全环保科

数据审核单位： 生产技术科

修改说明：据GB16483-2000化学品安全技术说明书编写规定而修改。